Experiment 11:

Source code:

#include <reg51.h>

sbit LED1 = P1^0;

sbit LED2 = P1^1;

void delay()

{

unsigned int i, j;

for(i = 0; i < 200; i++)

for(j = 0; j < 1000; j++);

}

void main()

{

while(1)

{

LED1 = 1;

LED2 = 0;

delay();

LED1 = 0;

LED2 = 1;

delay();

}

}